电石库单梁桥式起重机LDA5t-16.5m 改造技术要求

- 电石库单梁桥式起重机LDA5t-16.5m 改造依据：

严格按照JB/T7688.15-1999《冶金起重机技术条件  铸造起重机》的技术要求及宁夏回族自治区特种设备检验检测院关于冶金起重机的相关检验检测技术要求进行改造。

- 具体改造数量、内容及要求：

1、对电石库单梁桥式起重机LDA5t-16.5m   10台进行改造。

2、拆除原CD型普通电动葫芦，重新安装HY型冶金电动葫芦

，专门用于吊运熔融金属高温固态物品的起重机，并满足以下要求：

（1）冶金电动葫芦工作级别不小于M6级，额定起重量不得小于5吨；

（2）起升机构配置有一个工作制动器和安全制动器，当工

作制动器失效或中间传动部件破断时，安全制动器能够有效

地支持住额定载荷；

（3）装设有完整的超重限位器和提升高度限位器（上限和下限）；

（4）装设有高温隔热保护装置；

（5）起重葫芦电动机和小车运行电动机全部采用绝缘等级为H级的电动机；

（6）钢丝绳选用适合高温环境的钢芯多股钢丝绳；

（7）吊钩选择安全系数较高的加厚型5吨吊钩，具备耐磨损不变形材质，严禁使用铸造吊钩，吊钩应设置防止吊物意外脱钩的闭锁装置，防脱弹片装置必须可靠耐用；

⑻卷筒上钢丝绳绳端的固定装置，应当具有防松或者自紧性能；

⑼滑轮应当设置防止钢丝绳脱出绳槽的装置或结构，滑轮槽应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷，不得使用铸铁滑轮。

3、起重机的电气与控制改动如下：

（1）将原来的大车运行普通ZD型电机更换为YZD制动电机，电动机的绝缘等级为H级；

- 将原来的小车运行电缆更换为耐高温电缆；

- 完善大车行走过程中行程限位开关的安装工作；

4、出具使用熔融金属起重机合格证办理登记检测手续。

5、完成2#炉天车主梁横梁的更换工作（横梁由甲方提供），乙方负责安装。

三、本次改造的提升装置和大车制动电机、耐热电缆全部由乙方提供，乙方严格按照规范要求提供符合国家特种设备安全生产资质的名牌产品，所有的电动葫芦、配套电机、钢丝绳、电缆均必须提供技术资料，包含产品合格证，质量说明书、使用技术说明书及图纸。严禁使用三无产品。

四、本次改造后的天车，电动葫芦的提升速度、小车运行速度、大车行走速度必须和现运行保持一致。

五、改造工作不得影响到四台电石炉的正常运行。原拆除掉的CD型普通电动葫芦、电动机、及更换下的天车电缆及其辅助零配件全部完好无损的移交给甲方各生产装置妥善保管，不得损坏，如有损坏由改造单位负责赔偿。

六、中标方改造前制定详细的改造方案移交甲方。

七、客户竞标前按要求提供设备配件厂家的生产许可证，产品质量出厂检验合格证。提供安装、改造、维护的资质证书。

八、中标方对本次设备改造必须做到两包：一包改造后天车的注册工作（冶金熔融金属起重机械）。二包本次改造工作完成后的年度检测工作，所有注册和检测过程中存在的问题，中标方必须负责整改到底，直至通过年检。

九、竞标方竞标前提供2万元的竞标保证金。

十、整体工程改造时间为20天，注册检验时间为10天，检验通过后，所有技术资料一式两份移交甲方（含易损件规格及内部轴承的所有型号）。

资源再生有限公司

2018年8月18日